用AI 協助學習Arduino程式設計

準備工作：

1.	在桌面上找到Arduino UNO程式並啟動它，【確認可以執行】。

2. 在桌面上找到Processing程式並啟動它，【確認可以執行】。

3.	啟動chrome瀏覽器，在右上角登入自己的google或教育部單一入口帳號。

4.	啟動chrome瀏覽器打開網址【https://chatgpt.com/】，第一次使用請註冊。

5.	開啟chrome瀏覽器的新分頁打開網址【www.myiot.idv.tw】。

6.	開啟Arduino IDE編譯器【確認可以執行】。連接上 Arduino 開發板【確認電源LED有亮，如果不亮立刻取下開發板】，在Tools確認 板子型號(ARDUINO UNO)與序列埠(不要使用COM1、COM2，通常連接在USB2.0的位置)

檢查：

1.	開啟Arduino IDE

2.	使用USB接上Arduino 與電腦

3.	選擇 【工具】【開發板】選【Arduino Uno】

4.	選擇 【工具】【序列埠】選【COM??:(Arduino Uno)】

5.	選擇 【檔案】【範例】選【內建範例】【01.Basic】【Blink】

6.	修改delay(1000);的數值。

7.	選擇【快速選單】第二個圓形箭頭或者【草稿碼】【下載】，下載程式至Arduino

8.	板子左上方會有一顆LED閃爍發光。

9.	恭喜電路板應該是正常的。

第一個程式【Blink 範例】的解說：

範例功能說明

這個程式會讓 LED 每隔一秒亮起、再隔一秒熄滅，無限循環。

適用硬體

- 大多數 Arduino 板子都有內建 LED（通常在 D13 腳位，部分板子如 MKR1000 在 D6）。

- 程式中使用 LED_BUILTIN 常數，自動對應各板子正確的 LED 腳位。

程式碼及註釋

// setup() 函式只在上電或按 reset 時執行一次

void setup() {

// 將 LED_BUILTIN 對應的腳位設為「輸出」

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

}

// loop() 函式會不斷重複執行

void loop() {

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // 讓 LED 亮（輸出高電位）

delay(1000);                      // 等待 1 秒 (1000 毫秒)

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);   // 讓 LED 滅（輸出低電位）

delay(1000);                      // 再等待 1 秒

}

主要重點整理

- 初始化
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
設定 LED 對應腳位為「輸出模式」。

- 開關 LED

  - digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); 讓 LED 亮。

  - digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); 讓 LED 滅。

- 延遲時間

  - delay(1000); 讓程式暫停 1 秒（1000 毫秒），以利肉眼可見 LED 變化。

- 重複執行
loop() 會不斷循環執行上述亮滅動作。

延伸閱讀

- 若要控制外接 LED，請將 LED 長腳(正極)接電阻再連到 D13，短腳(負極)接 GND，並加上合適的限流電阻（通常 220Ω ~ 1kΩ）。